- Общие положения

Генеральный план – градостроительная документация о  градостроительном планировании развития территории Итум-Калинского  сельского поселения, определяющая стратегию его градостроительного развития и условия формирования жизнедеятельности .

Разработка генерального плана поселения вызвана отсутствием градостроительной  документации, новыми экономическими условиями в стране и вступлением в силу новых нормативно-правовых документов федерального и областного уровня.

Генеральный план разработан в соответствии со статьёй 23 Градостроительного кодекса РФ с учётом строительных норм и правил РФ и материалов ранее выполненной градостроительной документации:

- положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ. ФЗ-190 от 29.12.2004г.;

- Закон Чеченской Республики «О документах территориального планирования муниципальных образований Чеченской Республики» № 23-РЗ от 30 марта 2009 года;

- Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики;

- Схема территориального планирования Чеченской Республики;

- Схема территориального планирования Итум-Калинского района Чеченской   Республики ;

- Градостроительство . Планировка и застройка городских и сельских поселений .СП 42. 13330.2011

Для настоящего генерального плана Итум-Калинского сельского поселения Чеченской Республики установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 			                                    2010г.

Первая очередь реализации ГП	                          2014г.

Расчетный срок                                                   2032г.

Итум-Калинское сельское поселение :

- с.Итум-Кале ;

- х.Верхний Зазомохк ;

- х.Нижний  Зазомохк ;

- х.Дакн-Ара ;

- х.Мухмерки;

- х.Нижний  Цюники;

- х.Верхний Цюники ;

Генплан разработан на топографической съемке М 1 : 25000 .При анализе территории использовались космические съёмки .

- Цели  и  задачи  территориального  планирования

Генеральный план Итум-Калинского сельского поселения  является  стратегическим   документом территориального планирования с учетом совокупности социальных, экономических ,экологических и иных факторов , в целях устойчивого развития территории , интересов граждан и их объединений  до 2032 года .

Основными целями разработки генерального плана являются создание действенного инструмента управления развитием территории поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности.

Задачи Генерального плана:

- Оценка геополитической ситуации и  возможностей градостроительного развития  территории;

- выявление проблем градостроительного развития  территории и внесение предложений, обеспечивающих их решение;

- обеспечение реализации программ экономического развития для существенного прогресса  сектора экономики;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения ;

- повышение инвестиционной привлекательности территорий;

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия территории поселений;

- обеспечение эффективного использования территорий поселений и природных ресурсов;

- обеспечение экологической безопасности;

- определение жилищной политики, улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды, новое жилищное строительство , реконструкция фонда ;

- развитие социальной сферы : доступное образование , современное медицинское обслуживание ;

- модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур , современных средств связи ;

- создание условий для развития производственного комплекса;

- развитие сферы туризма и отдыха

3. Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения .

Факторы , оказавшие влияние на проектирование .

- - отсутствие градостроительной документации

- - дефицит территорий не сельскохозяйственного назначения в поселении для развития территорий населенных пунктов и промышленных зон

- - высокий уровень безработицы и низкий уровень профессиональной подготовки кадров

- - недостаточное обеспечение объектами и кадрами сферы социального обслуживания (ниже нормативных требований)

- - наличие потенциала для развития инфраструктуры отдыха и туризма. Природно-ландшафтные  предпосылки для организации оздоровительных центров и домов отдыха.

- - неудовлетворительное транспортное обеспечение сельского поселения. Сеть автомобильных дорог по конфигурации, параметрам отдельных участков, качеству и состоянию дорожных одежд не соответствует потребностям ни хозяйственно-экономического использования, ни транспортного обслуживания населения. Отсутствуют обходы населённых пунктов.

- - неудовлетворительное инженерное оборудование сельского поселения.

- Высокий процент ( до 60 %) физического износа водопроводных сетей. Слабая геологическая и гидрогеологическая подготовленность района. Отсутствие газоснабжения. Износ основного энергетического оборудования

- - показатель  средней  обеспеченности  жильем на 1 жителя ниже среднероссийского уровня (21м2) . Недостаточными темпами осуществляется восстановление аварийного и ветхого  жилищного фонда сельского поселения.

Основные проектные решения:

- Реорганизация территорий поселений с определением  границ:

Земель сельскохозяйственного назначения ;

Земель населенных пунктов ;

Земель производственного назначения ;

Земель лесного фонда, водного фонда ;

Земель рекреационного  назначения ;

Земель с особыми условиями использования ;

- Концепция  населенного пункта Итум-Кале как административного центра района и сельского поселения с рекомендациями по размещению объектов социально-бытового обслуживания населения, объектов культуры и отдыха, объектов бытового обслуживания населения и рекреационных зон, с учетом предоставления услуг всего района.

- размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения;

- обеспечение населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры;

- сохранение объектов историко-культурного наследия;

- строительство туристического гостиничного комплекса;

- определение жилищной политики и объемов жилищного строительства;

- реконструкция региональной автомобильной дороги  и всех категорий сельских улиц и дорог. Строительство и реконструкция мостов.

3.1.  Реорганизация и развитие территорий поселения .

Генеральным планом даны предложения по установлению границ селитебных территорий сельского поселения   в рамках расчётного срока.

Сельские поселения в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок подразделяются на группы в соответствии с табл. 1 СНиП 2.07.01-89* (2000)

Таблица 1

| Группы поселений | Население, тыс. чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Города | Сельские поселения |
| Крупнейшие | Св. 1000 | - |
| Крупные | " 500 до 1000 | Св. 5 |
|  | " 250 " 500 | " 3 до 5 |
| Большие | " 100 " 250 | " 1 " 3 |
| Средние | " 50 " 100 | " 0,2 " 1 |
| Малые1 | " 20 " 50 | " 0,05 " 0,2 |
|  | " 10 " 20 | До 0,05 |
|  | До 10 |  |

Расчет демографических показателей перспективной численности населения Итум-Калинского сельского поселения .

|  | 2006 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность,чел. | 800 | 890 | 1006 |
| Абсолютный прирост населения.чел. |  | 90 | 116 |

Расчет перспективной численности населения определен с учетом среднегодового абсолютного прироста населения за период 2006 -2011 года.

S t +n   =   Sn   +  ∆S * t

St + n – численность населения планируемого периода

S n   -  численность населения на начало планируемого периода

∆ S -  среднегодовой абсолютный прирост населения за 2006-2011 год .

t  -     число лет на которые прогнозируется расчет .

S 3+2014 =   1006 + 41 * 3= 1129 чел.;        S 8+ 2032 =  1006 + 41 * 21 = 1867 чел.

Численность населения определена с учетом демографического прогноза естественного и механического прироста населения и маятниковых миграций.

| Общая численность населения на март 2011 года | Проектная численность населения на 2014 год | Проектная численность населения на расчетный срок 2032 год | Группа поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1006 человек | 1129 человек | 1867 человек | большие |

Для предварительного определения потребной селитебной территории сельского поселения допускается принимать следующие показатели на один дом (квартиру), га, при застройке:  ( СП 42.13330.2011)

домами усадебного типа с участками

при доме (квартире) площадью, м2:

| 2000 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,25 - 0,27 |
| --- | --- | --- |
| 1500 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,21 - 0,23 |
| 1200 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,17 - 0,20 |
| 1000 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,15 - 0,17 |
| 800 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,13 - 0,15 |
| 600 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,11 - 0,13 |
| 400 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,08 - 0,11 |

Примечания: 1. Нижний предел принимается для крупных и больших поселений, верхний — для средних и малых.

2. При организации обособленных хозяйственных проездов для прогона скота площадь селитебной территории увеличивается на 10%.

3. При подсчете площади селитебной территории исключаются не пригодные для застройки территории — овраги, крутые склоны, скальные выступы, магистральные оросительные каналы, селесбросы, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения.

Площадь селитебной территории  Итум-Калинского сельского поселения  на 2011 год  по нормативам должна со составлять :    0,25* 229*1,1= 62,98 га.

Показатель к-229 количество домов принят с учетом фактического проживания в них домовладельцев на  данный период времени.

РАСЧЕТНАЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Тип дома | Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Усадебный с приквартирными участками, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
| 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
| 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 56 | 65 |
| Секционный с числом этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |

Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р, чел/га, следует определять по формуле

,

Где Р18 – показатель плотности при 18 м2/ чел;

Н  -   расчетная жилищная обеспеченность , м2.

Показатель плотности при расчетной жилищной обеспеченности 21 м2 составит :     Р= 18*18 :21=15чел / га.

| Показатели | Единица измерения | Состояние на 2011год | Первая очередь 2014год | Расчетный срок 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Селитебная территория | га | 50,37 | 75,27 | 88,93 |
| Плотность населения | чел / га | 20 | 15 | 15 |

Проектом ГП предусматривается рациональная очередность развития сельского поселения  с учетом принципиальных решений по территориальному развитию, функциональному зонированию ,инженерно-транспортной инфраструктуре , планировочной структуре .

| Наименование территории | Ед.изм. | Состояние на 2011год | Первая очередь 2014 год | Расчетный срок 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь сельского поселения в установленных границах | га | 980 | 980 | 980 |
| В том числе территории : -жилых зон Из них: Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками. Малоэтажные жилые дома | га/% | 28,74/2,92 28,74/ 2,92 | 38,94/3,97 28,74/2,92 10,2/1,04 | 53,253/5,3 43,053/4,3 10,2/1,04 |
| -общественно деловых зон | га/% | 3,942 / 0,4 | 7,942/0,8 | 11,042/1,1 |
| -производственных зон | га/% | - | 3/0,3 | 6/0,6 |
| -зон инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 17,685/1,80 | 22,385/2,28 | 24,635/2,5 |
| -рекреационных зон | га/% | 204,727/20,89 | 204,727/20,89 | 192,914/19,6 |
| -зон сельскохозяйственного использования | га/% | 563,8/57,53 | 563,8/57,53 | 563,8/57,53 |
| -зон специального назначения | га/% | 1,156/0,11 | 1,156/0,11 | 1,156/0,11 |
| -зон с особыми условиями | га/% | 127,2/12,98 | 127,2/12,98 | 127,2/12,98 |
| -иных зон резерв с.п. | га/% | 32,75/3,34 | 10,85/0,8 | - |

3.2. Развитие жилых зон.

Генеральным планом предусматривается :

- определение жилищной политики и объемов жилищного строительств;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, объектов отдыха, озеленения;

- ликвидацию ветхого жилищного фонда;

Проектом приняты показатели:

- норма (расчетной) жилищной обеспеченности      - 21 м2/чел

- соотношение усадебная застройка                         - 74 %

- малоэтажная многоквартирная застройка             - 26 %

- норма площади земельного участка

выделяемого под усадебную застройку                  - 2000 м2

Изменением соотношения  усадебной, малоэтажной  застройки и нормы площади земельного участка выделяемого под усадебную застройку можно эффективно управлять жилищным строительством в рамках установленных границ населенных пунктов.

Жилищный фонд.

Современное состояние  жилого фонда на 2011 год.

| Наименование населенного пункта | Численность населения чел. | Общая площадь всего/ ветхого жилья тыс.м2 | Дома с приусадебными земельными участками тыс.м2 | Малоэтажные жилые дома тыс.м2 | Обеспеченность м2/ чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итум-Калинское с.п. | 1006 | 8,825/ 2,118 | 8825 | - | 8,8 |

Проектное предложение по жилому фонду на 2011- 2014 год.

|  |  | Новое строительство |  |  |  | 2014год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения на 2014 год чел | Реконструкция ветхого жилья. S- тыс. м2 | Усадебная застройка. S- тыс.м2 | Малоэтажная застройка.S- тыс. м2 | ориентировочная стоимость строительства. млн.руб. | Общ. Площ. S.тыс.м2/ Норма обеспеченности м2/чел. |
| Итум- Калинское с.п. | 1129 | 2,118 | - | 2,080 | 112,5 | 10,905/ 9,7 |

Проектное предложение  по жилому фонду на 2014-2032 год.

|  |  | Новое строительство |  |  |  | 2032год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения на 2019 год чел | Реконструкция ветхого жилья. S- тыс. м2 | Усадебная застройка.S- тыс.м2 | Малоэтажная застройка.S- тыс. м2 | ориентировочная стоимость строительства млн.руб. | общая площадь S.тыс.м2/ норма обеспеченности м2/чел. |
| Итум- Калинское с.п. | 1334 | - | 17,109 | - | 414 | 28014/21 |

3.3. Развитие общественно-деловых зон .

Развитие общественных-деловых зон предусматривает:

- формирование общественных-деловых центров с широким составом функций, где  размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса,  культуры и другие объекты сельского и районного значения;

- формирование комплексной среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, объектов отдыха, озеленения;

- обеспечение населения объектами социальной и культурно-досуговой сферы.

Основные проектные решения с целью рационального использования  земель отражены в концепции сельского населенного  пункта:

- создание зон общественной застройки по центральным улицам сельского поселения;

- создание зон общественной застройки с размещением сервисных объектов и     объектов обслуживания вдоль  дорог населенного пункта и дорог федерального, регионального и районного значения вблизи населенного пункта;

- Зоны  общественной застройки формируются как  центры сельского и районного значения – административные, медицинские,  учебные, торговые , выставочные, спортивные и другие, которые размещаются  в пределах  черты сельского поселения:

Проектом приняты нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков согласно СП42.13330.2011.

| Учреждения, Сооружения, Единица измерения | число | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |  |  |
| Детские дошкольные учреждения. ДДУ.место | Не более 100 мест на 1 тыс .чел. | При вместимости яслей-садов ,м2, на 1 место: до 100 мест - 40 |
| Школы ,учащиеся | В сельских поселениях принимать не менее 180 мест на 1 тыс. чел. | При вместимости школы св.40 до 400 50 м2 на 1 учащегося |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Стационары для взрослых и детей. объект | Согласно заданию на проектирование | При мощности стационаров , коек : до 50 , 150 м2 на 1 койку |
| Фельдшерско-акущерский пункт. ФАП,объект | По заданию на проектирование | 0,2 га |
| Аптека | По заданию на проектирование | 0,3 га или встроенные |
| Туристические базы для семей с детьми ,место | По заданию на проектирование | 95-120м2 на 1 место |
| Кемпинги ,место | По заданию на проектирование | 135-150 м2 на 1 место |
| Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 |  |
| Учреждения культуры и искусства. |  |  |
| Клубы посетительское место на 1 тыс.чел. для сельских поселений , тыс. чел.: св.0,2до 1 1 до 2 | 500-300 300-230 |  |
| Сельские библиотеки на 1 тыс. чел. Зоны обслуживания для сельских поселений, тыс чел.: св.1 до 2 | 6- 7,5 тыс .ед.хранения 5-6 читательское место |  |
| Предприятия торговли , общественного питания и бытового обслуживания. |  |  |
| Магазины , м2 торговой площади на 1 тыс. чел. Продовольственных товаров , объект Непродовольственных товаров , объект | 100 200 | Торговые центры сельских поселений с числом жителей , тыс чел.: до1 0,1 -0,2 га св.1 до 3 0,2-0,4 га |
| Рыночные комплексы , м2 торговой площади на 1 тыс.чел. | 24-40 | 14м2 на 1 м2 торговой площади при торговой площади до 600 м2. |
| Предприятия бытового обслуживания , рабочее место на 1 тыс .чел. В том числе: Непосредственного обслуживания населения | 4 | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест : 0,1-0,2 га 10-50 0,05-0,08 га 50-80 |
| Прачечные , кг белья в смену на 1 тыс. чел. В том числе : Прачечные самообслуживания, объект | 20 | 0,1-0,2 га на объект |
| Бани ,место на 1 тыс чел | 7 | 0,2-0,4 га на объект |

Расчет обеспеченности объектами обслуживания Итум–калинского сельского поселения.

| Наименование объекта | Мощн. Един. Изм. | Состояние на 2011 год | Новое строительство на период 2011-2014 год |  |  | Новое строительство на Период 2014-2032 год |  |  | Площ. Террит.всего,га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощн. Ед.изм. | Ориентир. стоимость млн.руб. | Территор. Уч-ка га | Мощн. Ед.изм. | Ориентир. стоимость млн.руб. | Территор. Уч-ка га |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение .ДДУ. | место | - | 150 | 125 | 0,6 | 100 | 98,3 | 0,4 | 1 |
| Школа СОШ, НОШ. | учащ. | 120 | - | - | - | 180 | 150 | 0,9 | 0,9 |
| Учреждения здравоохранения , социального обеспечения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационарная районная больница | коек | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фельдшерско-акушерский пункт | посещ. | - | 40 | 38 | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| Детская поликлиника | посещ. | - | - | - | - | 50 | 64 | 0,2 | 0,2 |
| Аптека | М2 | - | 130 | 1,25 | - | - | - | встр. | - |
| Пункт скорой медицинской помощи | автомобиль | - | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| Реабилитационный центр | Койко-место | - | - | - | - | 150 | 417 | 1,2 | 1,2 |
| Кемпинг | место | - | 20 | 7,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 |
| Туристические базы для семей с детьми | место | - | - | - | - | 40 | 21,6 | 0,4 | 0,4 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал общего пользования | М2 | - | - | - | - | 80 | 2,8 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельский дом культуры | мест | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сельская библиотека | Тыс.ед.хр./чит.мест | 7,072/5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Предприятия торговли , общественного питания и бытового обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин продовольственных товаров | М2 | - | 100 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | 0,2 |
| Магазин непродовольственных товаров | М2 | - | 200 | 3,1 | 0,2 | - | - | - | 0,2 |
| Баня | место | - | 7 | 1,8 | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| Предприятие бытового обслуживания | место | - | 4 | 0,65 | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| Прачечная самообслуживания | кг белья/ смену | - | 20 | 0,45 | встр. | - | - | - | - |
| Пекарня | Бух./см |  | 800 | 2,0 | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| Организации и учреждения управления , кредитно-финансовые учреждения ,предприятия связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание администрации района | М2 | - | 614,8 | 23 | 0,09 | - | - | - | 0,09 |
| Здание районного отдела образования | М2 | - | 540 | 20 | 0,09 | - | - | - | 0,09 |
| Здание мировых судей | М2 | - | 450 | 22 | 0,15 | - | - | - | 0,15 |
| Здание территориального отдела УФМС | М2 | - | 450 | 17 | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| Отделение сберегательного банка | операц.окно | - | 1 | 1,6 | 0,05 | - | - | - | 0,05 |
| Всего : |  |  |  | 266,55 | 2,38 |  | 753,7 | 3,1 | 5,48 |

3.4. Развитие транспортной инфраструктуры .

Генеральным планом предлагается  транспортная схема которая обеспечит удобные связи между населенными пунктами поселения, безопасность и надежность транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения, объёмов пассажирских и грузовых перевозок и жестких экологических требований.

Генеральным планом предлагаются следующие  проектные решения по развитию транспортной структуры :

- Реконструкция существующих дорог с устройством твердого покры

тия;

- Реконструкция существующих мостов;

- Строительство новых сельских  дорог и мостов.

Улично-дорожная сеть сельского поселения спроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного  движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений – по таблице.9 СП.421330.2011

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движе-ния | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети. | 60 | 3,5 | 2 | — |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром . | 40 | 3,5 | 2—3 | 1,5—2,25 |
| Улица в жилой застройке: основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением. | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| Второстепенная ( переулок) Проезд Хозяйственный проезд, Скотопрогон | Связь между основными жилыми улицами. Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам. | 30 20 30 | 2,75 2,75-3,0 4,5 | 2 1 1 | 1,0 0-1,0 - |

Проектные решения по развитию транспортной инфраструктуры.

| Категория сельских улиц и дорог. | Мощность .км. | Состояние на 2011г. | Первая очередь реализации ГП - 2014 год |  |  |  | Расчетный срок реализации ГП- 2032 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реконструкция | Новое строительство | Ориентировочная стоимость .млн.руб. | Требуемая территория участка . га | Реконструкция | Новое строительство | Ориентировочная стоимость .млн.руб. | Требуемая территория участка . га |
| Магистральная улица Грозный –Шатой-Итум-кала | км | 2,19 | - | - | - | - | 2,19 | - | 6,5 | - |
| Главная улица | км | 2,1 | 2,1 | - | 6,3 | - | - | - | - | - |
| Поселковая дорога | км | 9 |  |  |  |  | 9 | - | 27 | - |
| Улица в жилой застройке: основная | км | 3,3 | 3,3 | - | 9,9 | - | - | - | - | - |
| Второстепенная улица в жилой застройке | км | - | - | 3,5 | 10,5 | 2,625 | - | 3 | 9 | 2,25 |
| Строительство автомобильного моста через р .Чанты-аргун в с. Конжахой-х.Сесахой | 35м. | - | - | 35 | 36 | 0,1 | - | - | - | - |

3.5. Развитие инженерной инфраструктуры .

Водоснабжение .

При проектировании систем водоснабжения Итум-калинского сельского поселения удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения  принято  по табл. 1. СНиП 2.04.02-84 ( 2002).

Таблица 1

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн | 125160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230350 |

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте  определён по формуле :

Qсут.m = qжNж/1000,                                                         (1)

где qж — удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1;

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, надлежит определять:

(2)

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели,  принят равным:

При отсутствии точных  данных о развитии промышленности допускается принимать дополнительный расход воды на нужды предприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта, в размере до 25 % расхода воды, определенного по удельному водопотреблению СНиП 2.04.02-84 (2002).

Максимальный суточный расход воды,  м³/сутки.

| Наименование | Первая очередь, 2014 год | Расчетный срок, 2032 год |
| --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 312 | 368 |
| Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | 78 | 92 |
| Итого | 390 | 460 |

Генеральным планом при разработке схемы и системы водоснабжения дана техническая, экономическая и санитарная оценки существующих сооружений, водоводов и сетей и обоснована степень их дальнейшего использования с учетом затрат по реконструкции и интенсификации их работы. Основной целью принятых проектных решений является сохранение и улучшение здоровья людей путем обеспечения населения района безопасной и качественной питьевой водой в количестве достаточном для их жизнедеятельности.

Для достижения поставленной цели в процессе реализации предусматривается :

- организовать зоны режима на водоисточниках в составе трёх поясов (СНиП 2.04-84).

- систематически вести контроль за качеством воды в водоисточниках.

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию существующих водопроводных сетей, сооружений и строительство новых (первая очередь);

- Проведение комплекса гидрогеологических работ, включающих бурение скважин с отбором проб с целью оценки возможностей использования дополнительных источников водоснабжения (первая очередь);

- Реконструкция и расширение магистральных водоводов расчетного сечения, с заменой ветхих на новые из более долговечных материалов   (первая очередь);

- Модернизация и строительство новых эффективных систем очистки и обеззараживания питьевой воды (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка) (первая очередь);

- В зданиях жилого и общественного фонда, подключенных к централизованной системе водоснабжения, должны быть установлены приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды (расчётный срок);

- Подготовка высококвалифицированных специалистов производственных лабораторий по контролю за качеством питьевых вод (расчётный срок).

Границы зон санитарной охраны:

- Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения  установлена от одиночного водозабора (скважина,  каптаж)- 50 м .

- Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов, при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м .

Для развития системы водоснабжения Итум-Калинского сельского поселения необходимо выполнить следующие виды работ:

| Наименование работ | Ед. Изм. | Первая очередь 2014 год |  | Расчетный срок 2032 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Ориентировочная стоимость млн.руб. | Количество | Ориентировочная стоимость млн.руб. |
| Замена ветхого водопровода -100мм | км. | 1,7 | 2,5 | - | - |
| Установка обеззараживания воды « Лазурь-М-30-1» | шт. | 3 | 0,750 | - | - |
| Строительство ограды | м.п. | 471 | 1,696 |  |  |
| Каптажные устройства родников (водосборные камеры или неглубокие опускные колодцы) | шт. | 3 | 1,380 | - | - |
| Обустройство охранной зоны | М2 | 5887 | 4,3 |  |  |
| Прокладка нового водопровода – 100мм | км | - | - | 3 | 3,8 |
| Прокладка нового водопровода – 20 мм | км | - | - | 6 | 7,2 |
| Бурение артскважин | шт | - | - | 5 | 10 |
| Установка башни «Рожновского» V-25м3 | шт | - | - | 1 | 0,7 |
| Всего : |  |  | 10,626 |  | 21,7 |

Водоотведение .

Проблема водоотведения является одной из наиболее актуальных для Итум-Калинского сельского поселения. В населенных пунктах, не имеющих на сегодняшний день системы канализации, предполагается использование локальных систем канализации. Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод типа ЭКО-Р. Комплексы очистных сооружений типа ЭКО-Р (КОС ЭКО-Р) производства компании ООО«ЭКОЛАЙН» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод и рассчитаны на производительность от 40 до 1000 кубических метров стоков в сутки.

Стандартная комплектация установок ЭКО-Р включает в себя следующий состав оборудования:

- Приемная камера с решеткой.

- Песколовка (в сооружениях производительностью выше 100м3/сут).

- Распределительная камера (в сооружениях с количеством блоков биологической очистки более 2-х).

- Блок биологической очистки (в комплекте с компрессорным оборудованием и системой аэрации).

- Блок глубокой доочистки.

Установки ЭКО-Р применяются для организации очистки сточных вод от малых населенных пунктов, коттеджных поселков, баз отдыха, детских лагерей, промышленных предприятий и прочих объектов, где существует возможность объединения пользователей посредством канализационных сетей и дальнейшего отведения стоков на очистные сооружения.

Установки ЭКО-Р изготавливаются в соответствии с ТУ 4859–001–48117609–06 на основе емкостей из стеклопластика, являющихся основой строительной конструкцией, принимающей на себя всю нагрузку от грунта, грунтовых вод, снега и т.д. Срок службы стеклопластиковых изделий – не менее 50 лет.

В КОС ЭКО-Р сточные воды проходят несколько ступеней очистки:

- механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках и в первичных отстойниках);

- полную биологическую очистку ( в двухступенчатых аэротенках с продленной аэрацией и вторичных отстойниках);

- доочистку (на самопромывных песчаных фильтрах конструкции ЭКОЛАЙН);

- обеззараживание ультрафиолетом.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Максимальный суточный объем сточных вод,  м³/сутки.

| Наименование показателя | первая очередь 2014 год | Расчетный срок 2032 год |
| --- | --- | --- |
| Объем сточных вод | 390 | 460 |
| - нормативно очищенных | 78 | 230 |

В целях нормализации водоотведения Итум-Калинского сельского поселения района предлагается выполнить следующие мероприятия :

- Разработка проектно-сметной документации  строительство новых канализационных сетей и сооружений (первая очередь);

- Разработка муниципальной программы по охвату всех населённых пунктов района очистными сооружениями канализации (первая очередь);

- Строительство канализационных  очистных сооружений полной биологической очистки  (расчетный срок).

Электроснабжение.

Для гарантированного электроснабжения Итум-Калинского сельского поселения , в связи с высоким износом трансформаторных подстанций ТП (КТП) и линий электропередач следует выполнить ряд мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции данных объектов:

| Наименование работ | Един. Измер. | Первая очередь 2014год |  | Расчетный срок 2032год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Ориентировочная Стоимость млн.руб | Кол-во | Ориентировочная Стоимость млн.руб |
| замена существующих распределительных сетей 0,4;6;10 кВ на однопроводную передачу электроэнергии (самонесущий изолированный провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена с изолированной несущей нулевой жилой) | км | 2 | 1,175 | 4 | 2,350 |
| Воздушная прокладка самонесущих изолированных проводов 0,6-1 кв | км | - | - | 6 | 3,525 |
| Замена металлических трансформаторных подстанций на более безопасные ТП закрытого типа | шт | - | - | 7 | 5,5 |
| Монтаж установок генерирующих электроэнергию с помощью энергии ветра | шт | - | - | 3 | 2,6 |
| Всего : |  |  | 1,175 |  | 13,975 |

Укрупненные показатели электропотребления СП 42.13330.2011

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт·ч /год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| П р и м е ч а н и я Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. |  |  |

Укрупненный показатель электропотребления по Итум-Калинскому с. п.

| Наименование показателя | 2011 | 2014 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электропотребление тыс.кВт*час/год | 955,7 | 1072,6 | 1267,3 |

Газоснабжение .

Главной задачей развития системы газоснабжения Итум-калинского сельского поселения является  развитие распределительных сетей среднего и низкого давления . Полная газификация жилых кварталов населенных пунктов сельского поселения является  одной из приоритетных задач в области развития общественной инфраструктуры и повышения уровня жизни населения.

Проектом генерального плана приняты показатели  :

укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел.,при теплоте      сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3),при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения -  165 м3 в сельской местности;

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. следует принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома ;

Максимальный расчетный часовой расход газа Qhd, м3/ч, при 0 °С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм. рт. ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле

,                                                            (1)

где Khmax - коэффициент часового максимума (расхода к максимальному часовому расходу газа);

Qy - годовой расход газа, м3/год.

коэффициент часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды в зависимости от численности населения – 1/1900

| Наименование показателей | Единица измерения | Первая очередь 2014 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Укрупненные показатели потребления газа | М3/год на человека | 186285 | 220110 |
| Годовые расходы на нужды предприятий торговли , бытового обслуживания и т. п. | М3/год | 9314 | 11005 |
| Максимальный расчетный часовой расход газа | М3/час | 98 | 115,8 |

Выбор схем  газораспределения  проведен в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления Итум-Калинского селького поселения , размещения жилых и производственных зон в соответствии с  СП 62.13330.2011 года.

Перечень работ необходимых выполнить для полной газификации Итум-Калинского сельского поселения :

- Разработка проектно-сметной документации ;

- Строительство межпоселкового газопровода ;

- Строительство внутрипоселкового газопровода;

Объем строительно-монтажных работ необходимых выполнить для

газификации  сельского поселения

| Наименование работ | Ед. Изм. | Первая очередь 2014 год |  | Расчетный срок 2032 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Ориентировочная стоимость млн.руб. | Количество | Ориентировочная стоимость млн.руб. |
| Строительство межпоселкового газопровода диам.159 мм | км | 2,78 | 4,4 |  |  |
| Строительство внутрипоселкового газопровода диаметром : |  |  |  |  |  |
| 100мм | км | 1,82 | 2,4 |  |  |
| 80мм | км | 3,04 | 3,6 |  |  |
| 50мм | км | 4,5 | 3,83 | 3 | 1,5 |
| ГРПБ | шт | 1 | 0,2 |  |  |
| ШРП | шт | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 |
| Всего : |  |  | 14,5 |  | 1,57 |

Ограничения по использованию газораспределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000 г.

Охранная зона — территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности её повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (включая ГРП шкафного типа) в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов.

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов по 3 м с каждой стороны газопровода.

Теплоснабжение .

Приоритет в данной отрасли отдан применению групповых и индивидуальных систем теплоснабжения. Особенностью застройки сельских населённых пунктов является преобладание жилых домов усадебного типа с большими приусадебными участками. Целесообразно применять блочные котельные с мощностью до 15 Гкал/час на группу жилых домов, а также индивидуальные источники теплоснабжения. Децентрализация теплоснабжения позволяет существенно снизить теплопотери в теплотрассах (с теплопотерь в среднем 40% (достигает до 60%) до практически их отсутствия), тем самым повысить энергоэффективность теплоснабжения, снизить аварийность теплоснабжения, снизить затраты на ремонтные работы и капиталоемкость за счет отказа от строительства теплотрасс при централизованном теплоснабжении.

Для дальнейшего развития системы теплоснабжения Итум-Калинского сельского поселения необходимо:

- Разработка вариантов применения групповых и индивидуальных источников теплоснабжения в условиях сельского поселения  (первая очередь);

- Применение энергоэффективных индивидуальных источников тепла на газовом топливе для теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки и мелких коммунальных объектов на всей территории района (весь период);

- Реконструкция и модернизация существующих отопительных котельных с установкой энергоэффективного и экологобезопасного оборудования (первая очередь);

- Совершенствование схем тепловых сетей для обеспечения возможности полной загрузки эффективных источников тепла (первая очередь - расчётный срок);

- Повышение надежности тепловых сетей и снижение их повреждаемости за счет применения современных изолирующих материалов (весь период).

3.6. Развитие производственных зон и размещение предприятий.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует выбирать площадки  на землях, не пригодных для ведения сельского хозяйства, либо на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества.

При разработке  генерального плана производственной зоны Итум-Калинского сельского поселения в соответствии с СП19.13330.2011  были предусмотрены :

- планировочная увязка с селитебной зоной;

- организация общих объектов подсобного и вспомогательного назначения с учетом  технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований,

- размещение предприятий, зданий и сооружений, в том числе и инженерных сетей, соблюдая соответствующие минимальные расстояния между ними;

- благоустройство территории;

  - возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий.

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 следующие размеры санитарно-защитных зон:

предприятия первого класса - 1000 м;

предприятия второго класса - 500 м;

предприятия третьего класса - 300 м;

предприятия четвертого класса - 100 м;

предприятия пятого класса - 50 м.

КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м.

1. Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

2. Материальные склады.

3. Хозяйства с содержанием животных ( коровники, питомники, конюшни) до 50 голов.

4. Ветлечебницы без содержания животных.*

5.    Малые предприятия и цехи малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока - до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий -до 2,5 т/сутки, рыбы - до 10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки.

Перечень сельскохозяйственных предприятий размещаемых в   производственной  зоне .

| Наименование предприятия | мощность мощность | Первая очередь 2014 год |  |  | Расчетный срок 2032 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | ориентировочная стоимостьмлн.руб | Территория участка ,га | количество | ориентировочная стоимостьмлн.руб | Территория участка ,га |
| Станция по борьбе с болезнями животных. | М2 | - | - | - | 80 | 17 | 0,8 |
| Строительство форелевого хозяйства | кг/год | - | - | - | 10000 | 5 | 1 |
| Строительство ветеринарных участков | М2 | 240 | 6 | 2 | 120 | 3 | 1 |
| Строительство цеха по производству масла и сыра | тн/сут |  |  |  | 2 | 2,2 | 0,4 |

3.7. Санитарная очистка территории .

Санитарная очистка территории Итум-Калинского сельского поселения должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических  и  ресурсосберегающих требований.

Нормы накопления бытовых отходов . СП 42.13330.2011

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| Общее количество по поселению с учетом общественных зданий | 280–300 | 1400–1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | – | 2000–3500 |

Количество бытовых отходов сельского поселения определяется по расчету

| Бытовые отходы | Единица измерения | Количество бытовых отходов 2011 всего/год | Количество бытовых отходов 2014 всего/год | Количество бытовых отходов 2032 всего/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы ТБО | тн. | 301,8 | 338,7 | 400,2 |
| Жидкие из выгребов | тыс.л | 3521 | 3951 | 4669 |

В план мероприятий по  санитарной очистки территорий Итум-Калинского с.п. должны войти следующие основные мероприятия:

    - Создание муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления:

- Разработка муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации обращения с отходами на территории сельского поселения:

- порядок обращения с отходами производства и потребления;

- порядок обращения с опасными отходами (1-3 класс);

- порядок обращения с отходами строительства и слома;

- порядок сбора, временного хранения, транспортировки бытовых отходов .

Перечень мероприятий  для  санитарной очистки на территории

Итум-Калинского сельского поселения.

| Наименование мероприятий | Единица измерения | Срок исполнения 2011-2014год | Срок исполнения 2014-2032 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор, транспортирование ТБО: |  |  |  |
| Приобретение контейнеров(0,75 м3 ); | шт | 10 | 5 |
| Обустройство контейнерных площадок для ТБО; | шт | 10 | 5 |
| Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100; | шт | 1 | - |
| Приобретение мусоровозов. | шт | 1 | 1 |
| Транспортирование и обезвреживание ЖБО: |  |  |  |
| Приобретение вакуумных машин | шт | 1 | 1 |
| Механизированная уборка территорий: |  |  |  |
| Приобретение комбинированных машин | шт | 1 | 1 |

Ориентировочные капиталовложения в систему санитарной очистки на территории Итум-Калинского сельского поселения.

| Наименование мероприятий | Единица измерения | Ориентировочная стоимость 2011-2014год | Ориентировочная стоимость 2014-2032 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор, транспортирование ТБО: |  |  |  |
| Приобретение контейнеров(0,75 м3 ); | тыс. руб. | 50 | 25 |
| Обустройство контейнерных площадок для ТБО; | тыс. руб. | 150 | 75 |
| Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100; | тыс. руб. | 2910 | - |
| Приобретение мусоровозов. | тыс. руб. | 2000 | 2000 |
| Транспортирование и обезвреживание ЖБО: | . |  |  |
| Приобретение вакуумных машин | тыс. руб. | 708 | 708 |
| Механизированная уборка территорий: |  |  |  |
| Приобретение комбинированных машин | тыс. руб. | 1500 | 1500 |
| Всего : | тыс. руб. | 7318 | 4308 |

3.8.  Эколого-градостроительная стратегия .

Эколого-градостроительная стратегия  обеспечивает  устойчивое и экологически безопасное развитие территории, с созданием  условий обеспечивающих  комфортное  проживание населения.

Планировочные мероприятия  направлены на улучшение экологической и санитарно-гигиенической ситуации:

- организация санитарно-защитных зон производственных и инженерно-технических объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- мероприятия по развитию и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры;

- реконструкция и развитие объектов инженерной инфраструктуры. Строительство головных водозаборных сооружений с комплексом водоподготовки. Реконструкция канализационных очистных сооружений, развитие системы водоотведения. Строительство системы отвода и очистки дождевых стоков;

- развитие системы городского озеленения, благоустройство и организация спортивных и рекреационных зон;

- благоустройство территории СЗЗ;

- формирование придорожных зелёных полос.

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в соответствии с Водным кодексом РФ статья №65, их благоустройство и озеленение; создание организованных мест отдыха;

- внедрение локальных очистных сооружений  для очистки бытовых , производственных и поверхностных сточных вод ;

- локализация поверхностного стока с селитебных территорий и его очистка на локальных очистных сооружениях,

  - рекультивация нарушенных территорий;

  - ликвидация несанкционированных свалок.

3.9. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

С целью защиты территорий населённых пунктов от чрезвычайных ситуаций предусматривается выполнение следующих мероприятий:

  - Разработка комплексного проекта защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (первая очередь);

  - Создание системы мониторинга за проявлением опасных природных явлений и процессов, а также за состоянием потенциально опасных объектов – источников техногенных ЧС (первая очередь);

  - Создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций районного уровня (первая очередь);

  - Установка в местах массового пребывания людей современных технических средств массовой информации (первая очередь);

  - Размещение пожарного депо в с.Итум-кала для обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов сельского поселения (первая очередь).

  - Берегоукрепление реки Аргун ( первая очередь)

В соответствии с положениями статьи 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ проектом предусматривается:

- Дислокация подразделений пожарной охраны на территории определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут.

- Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

- Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Основные технико-экономические показатели генерального плана  сельского поселения .

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011г. | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель , сельского поселения в установленных границах | га | 980 | 980 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон | га/% | 28,74/2,92 | 53,253/5,3 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома | -- | - | 10,2/1,04 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - | 28,74/2,92 | 43,053/4,3 |
|  | - общественно-деловых зон | - - | 3,942/0,4 | 11,042/1,1 |
|  | - производственных зон | - - | - | 6/0,6 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - - | 17,685/1,8 | 24,635/2,5 |
|  | - рекреационных зон | - - | 204,727/20,89 | 192,914/19,6 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | - - | 563,8/57,53 | 563,8/57,53 |
|  | - зон специального назначения | - - | 1,156/0,11 | 1,156/0,11 |
|  | - зон с особыми условиями | - - | 127,2/12,98 | 127,2/12,98 |
|  | - иных зон резерв с.п. | - - | 32,75/3,34 | - |
|  |  | - - |  |  |
| 1.2 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории резерва для развития поселения | га/% | 32,75/3,34 | - |
| 1.3 | Из общего количества земель сельского поселения |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | - - |  |  |
|  | - земли субъекта Российской Федерации | - - |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | 387,46/39,5 | 373,207/38,1 |
|  | - земли частной собственности | - - | 592,54/60,5 | 606,793/61,9 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 1006 | 1334 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |
|  | - прирост | чел. | 116 | 328 |
|  | - убыль | - - | - | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения | чел./% |  |  |
|  | - дети до 18 лет | - - | 365/36,3 | 406/30,5 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины до 59, женщины до 54 лет) | - - | 489/48,6 | 738/55,3 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - - | 140/13,9 | 190/14,2 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | чел. | 188 |  |
|  |  | чел./% |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | промышленность | - - | - | 80 |
|  | органы местного самоуправления |  | 6/3,1 | 12 |
|  | строительство | - - | 46/24,5 | 238 |
|  | сельское хозяйство | - - | 44/23,4 | 265 |
|  | культура | - - | 19/10,1 | 24 |
|  | образование |  | 30/16 | 45 |
|  | здравоохранение | - - | 18/9,6 | 28 |
|  | - в обслуживающей сфере | - - | 25/13,3 | 46 |
| 2.6 | Число семей - всего | единиц | 221 | 302 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 8,825 | 28,014 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир / % к общему объему жилищного фонда | - | 2,080/7,4 |
|  | - частной собственности | - - | 8,825/100 | 25,934/92,6 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | - - | - | 2,080/7,4 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | - - | 8,825/100 | 25,934/92,6 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | - - | 2,118/24 | - |
|  | в том числе государственный и муниципальный фонд | - - |  |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего | - - |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | - - |  |  |
|  | - частной собственности | - - | 4,100 | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |
|  | - в результате военных действий |  | 4,100 |  |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир | 8,825 |  |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | - - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2. | - | 9,200 |
|  | - за счет средств населения | - - |  | 16,734 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - малоэтажное | - - |  |  |
|  | их них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - | - | 2,080 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - | 8,825 | 25,934 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | - - |  | 2,080 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | - - |  | 25,934 |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 100 |
|  | - канализацией | - - | - | 100 |
|  | - электроплитами | - - | - | - |
|  | - газовыми плитами | - - | - | 100 |
|  | - теплом | - - | - | 100 |
|  | - горячей водой | - - | - | 100 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 8,8 | 21 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | - | 250 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 120 | 300 |
| 4.3 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 70 | 70 |
| 4.4 | Реабилитационный центр | коек | - | 150 |
| 4.5 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | - | 50 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт |  | - | 40 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли,всего/1000 чел. | соответствующие единицы м2общ.площ. | 40 | 300 |
| 4,7 | Баня | место | - | 7 |
| 4.8 | Предприятие бытовоо обслуживания | место | - | 4 |
| 4.9 | Прачечная | кг белья /смену | - | 20 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | мест | 250 | 250 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | М2 | - | 80 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма - всего/1000 чел. | место | - | 60 |
| 4.13 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | операц. окно | - | 1 |
| 4.14 | Прочие объекты социального и бытового обслуживания населения.Пекарня | Буханок/смену | - | 800 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 16,59 | 29,09 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральных улиц районного значения | - - | 2,19 | 2,19 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети |  | 13,4 | 26,9 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | - - | - | 26,9 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 70 | - |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 30 | 20 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 230 | 230 |
| 6.1.2 | Максимальный суточный расход воды | М3/сутки | 278 | 368 |
| 6.1.3 | Промышленность и другие объекты | -- | 70 | 92 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 2,6 | 11,6 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | 348 | 460 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 278 | 368 |
|  | - производственные сточные воды | - - | 70 | 92 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | тыс.кВт·ч/ год | 955,7 | 1267,3 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 950 | 950 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 6 | 12 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | тыс.м3/ год | 174,29 | 231,115 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - | 165,990 | 220,110 |
|  | - на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания и т.п. | - - | 8,3 | 11,005 |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | 12 | 22 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | - площадь | га | 4 | 14 |
|  | - протяженность защитных сооружений | км | 0,8 | 4 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | т/год |  |  |
|  | Твердые бытовые отходы | -- | 301,8 | 400,2 |
| 6.8.2 | Жидкие бытовые отходы | Тыс.л. | 3521 | 4669 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 1,156 | 1,156 |
| 8 | Ориентировочный объем инвестиций по реализации проектных решений | млн. руб. | 481,4 | 1279 |